Статья 27. Ж1-А. Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки низкой плотности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1. Для индивидуального жилищного строительства | 600<*> | 2400<*> | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 25 | 25 |
| 2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300<*> | 1200<*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 25 | 25 |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; Также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 3 надземных | 60 | 20 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14.0. Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1400 | Не подлежит установлению | 3; 0 - в случае размещения на смежном участке пристроенного здания | Не подлежит установлению | 4 надземных | 80 Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7. | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.8.1 Государственное управление | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 13.1. Ведение огородничества | Не подлежит установлению | 600 | 3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 75 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ж1-А, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 28. Ж1-Б. Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки средней плотности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1. Для индивидуального жилищного строительства | 600 <*> | 1200 <*> | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 50 | 25 |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 50 | 25 |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 3 надземных | 60 | 20 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0. Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13.0 Земельные участки общего назначения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14.0. Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1400 | Не подлежит установлению | 3; 0 в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 4 надземных | 80 Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7. | 15 |
| 2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2500 <*> | 5000 <*> | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. Минимальные отступы от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, - 6; до построек для содержания скота и птицы – 5 | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 25 | 50 |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | из расчета 23,7 кв.м на чел. | Не подлежит установлению | для жилых многоквартирных зданий – 5 м; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от красной линии: 3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. | Не подлежит установлению | минимальное - 5 надземных, максимальное – 8 надземных | 70. Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2. | 20 |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | 30 (на один гараж) | 60 (на один гараж) | 1,5 – для отдельно стоящих гаражей; 0 – в случае размещения гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.8.1 Государственное управление | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.1 Ритуальная деятельность | 5000 | 400 000 | Не подлежит установлению | 10 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13.1. Ведение огородничества | Не подлежит установлению | 600 | 3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 75 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ж1-Б, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 29. Ж1-В. Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки с возможностью ведения ЛПХ

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1. Для индивидуального жилищного строительства | 700 <*> | 2500 <*> | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 25 | 50 |
| 2.2. Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) | 2500 <*> | 5000 <*> | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. Минимальные отступы от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных участках, - 6; до построек для содержания скота и птицы – 5 | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 25 | 50 |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 1200 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 25 | 25 |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 3 надземных | 60 | 20 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3 Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14.0. Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 2500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1400 | Не подлежит установлению | 3; 0 в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 4 надземных | 80 Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.8.1 Государственное управление | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | Не подлежит установлению |  | 5 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 30 | 65 |
| 13.1. Ведение огородничества | Не подлежит установлению | 600 | 3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 75 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ж1-В, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 30. Ж1-Г. Зона индивидуальной и блокированной жилой застройки высокой плотности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1. Для индивидуального жилищного строительства | 300 <*> | 600 <*> | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 50 | 25 |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1400 | Не подлежит установлению | 3; 0 в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 4 надземных | 80 Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7. | 15 |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | Не подлежит установлению <*> | 300 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 50 | 25 |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 3 надземных | 60 | 20 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0. Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 14.0. Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 13.1. Ведение огородничества | Не подлежит установлению | 600 | 3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 75 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ж1-Г, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 31. Ж2. Зона застройки малоэтажными многоквартирными и среднеэтажными жилыми домами

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 1400 | Не подлежит установлению | 5; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. | Не подлежит установлению | 4 надземных | 80 Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 1,7. | 15 |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 75 | 10 |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | из расчета 23,7 кв.м на чел. | Не подлежит установлению | для жилых многоквартирных зданий – 5 м; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от красной линии: 3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. | Не подлежит установлению | минимальное - 5 надземных, максимальное – 8 надземных | 70. Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2. | 20 |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 4 надземных | 60 | 20 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м |  | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | 500 | Не подлежит установлению |  | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 |  | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 75 | 15 |
| 4.1. Деловое управление | 200 |  | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 500 |  | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению |  | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ж2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 32. Ц1. Зона общественно-деловая центральная

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 75 | 10 |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | из расчета 23,7 кв.м на чел. | Не подлежит установлению | для жилых многоквартирных зданий – 5 м; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от красной линии: 3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. | Не подлежит установлению | минимальное - 5 надземных, максимальное – 8 надземных | 70. Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2. |  |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 4 надземных | 60 | 20 |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | 5000 для концертных залов; 500 – для остальных объектов | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.6.3 Цирки и зверинцы | 5000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 70 | 20 |
| 3.8.1 Государственное управление | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 45 | 40 |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 7 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | 25 | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.2 Обслуживание перевозок пассажиров | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных |  |  |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.4 Общежития | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных |  |  |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ц1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 33. Ц 2. Зона общественно-деловая местного значения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 50 | 25 |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | 1000 кв. м | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 20 |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.4 Общежития | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.4. Здравоохранение | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Отступ линии застройки от красной линии улиц и дорог общественные здания, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10 м. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 4 надземных | 60 | 20 |
| 3.5.2 Среднее и высшее профессиональное образование | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.6 Культурное развитие | Не подлежит установлению | 500 | Общественные здания городского значения, посещаемые большим количеством людей и ориентированные главным фасадом на улицу, необходимо размещать с отступом от красной линии улицы не менее чем на 10-15 м | Не подлежит установлению | Предельное максимальное количество этажей определяются проектом планировки | 77 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.7.2 Религиозное управление и образование | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 70 | 20 |
| 3.8.1 Государственное управление | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 45 | 40 |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 500 | Не подлежит установлению | 5 | 25 | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 75 | 15 |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | 25 | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Ц2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.