Статья 34. ЦС1. Зона размещения объектов здравоохранения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 75 | 10 |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | из расчета 23,7 кв.м на чел. | Не подлежит установлению | для жилых многоквартирных зданий – 5 м; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от красной линии: 3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. | Не подлежит установлению | минимальное - 5 надземных, максимальное – 8 надземных | 70. Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2. |  |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | 1000 кв. м | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 20 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | 2000 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны ЦС1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 35. ЦС2. Зона размещения рыночных комплексов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 75 | 10 |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | из расчета 23,7 кв.м на чел. | Не подлежит установлению | для жилых многоквартирных зданий – 5 м; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от красной линии: 3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. | Не подлежит установлению | минимальное - 5 надземных, максимальное – 8 надземных | 70. Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2. |  |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 7 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.10 Выставочно-ярмарочная деятельность | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | 500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9.1 Складские площадки | 1000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны ЦС2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 36. ЦС3. Зона размещения физкультурно-спортивных комплексов и спортивно-зрелищных сооружений

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 75 | 10 |
| 2.5 Среднеэтажная жилая застройка | из расчета 23,7 кв.м на чел. | Не подлежит установлению | для жилых многоквартирных зданий – 5 м; для жилых домов с размещением в первых этажах объектов общественного и коммерческого назначения - допускается размещать по красной линии улиц и дорог. Минимальный отступ от красной линии: 3 м; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания; 5 м со стороны улично-дорожной сети, за исключением проездов. | Не подлежит установлению | минимальное - 5 надземных, максимальное – 8 надземных | 70. Максимальный коэффициент плотности застройки жилыми домами – 2. |  |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1 Спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м | Не подлежит установлению | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. | 70 | 20 |
| 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> - площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 N 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае".

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны ЦС3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 37. ЦС4. Зона центров обслуживания производственно-коммунальных районов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 4 надземных | 60 | 20 |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | 500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.2 Приюты для животных | 1000 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 40 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны ЦС4, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 38. ЦС5. Зона сельских центров

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.4.1. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.5.1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование | организаций дошкольного образования –1750; организаций среднего общего образования – 10000; организаций допобразования – 300 | Не подлежит установлению | 5; также для организаций дошкольного образования минимальное расстояние от улично-дорожной сети до объектов капстроительства: 10 - в сельских населенных пунктах; 25 – в городских населенных пунктах | Не подлежит установлению | 4 надземных | 60 | 20 |
| 3.6.1 Объекты культурно-досуговой деятельности | 5000 для концертных залов; 500 – для остальных объектов | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.7.1 Осуществление религиозных обрядов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 | 30 | Не подлежит установлению | 70 | 20 |
| 3.8.1 Государственное управление | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 45 | 40 |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 7 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.5 Банковская и страховая деятельность | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.1 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | 25 | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 5.1.2. Обеспечение занятий спортом в помещениях | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 | 70 | 20 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 9.3. Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.2.2 Оказание социальной помощи населению | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.3 Оказание услуг связи | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 3.2.4 Общежития | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных |  |  |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61  настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны ЦС5, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 39. П1. Зона производственно-коммунальных объектов I-V классов опасности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1 Спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м | Не подлежит установлению | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. | 70 | 20 |
| 6.0 Производственная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.1. Разведка и добыча полезных ископаемых | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.1.1. Осуществление геологического изучения недр | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.2 Тяжелая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3 Легкая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.2 Фарфоро-фаянсовая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.4 Ювелирная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.5 Нефтехимическая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.6 Строительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.7 Энергетика | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9.1 Складские площадки | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.1.1 Железнодорожные пути | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0 Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, % | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.1 Для индивидуального жилищного строительства | 300 | 600 | 3; для жилого дома: от красной линии улиц - 5, от красной линии проездов – 3; для вспомогательных строений – 5. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 2.3.Блокированная жилая застройка | 300 (на одну квартиру) <*> | 600 (на одну квартиру) <*> | 3, в месте блокировки секций – 0; для жилого дома: от красной линии улиц - 5 от красной линии проездов – 3 м; для вспомогательных строений – 5 м. Хозяйственные постройки, за исключением гаража, размещать перед жилым домом стороны улиц не допускается. | для жилого дома - от уровня земли: до верха плоской кровли – 9,6 м; до конька скатной кровли – 13,6 м; для хозяйственных построек - до верха плоской кровли– 4 м; до конька скатной кровли –7 м | для жилого дома – 3, включая мансардный; для хозяйственных построек – 1 | 50 | 25 |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны П1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 40. П2. Зона производственно-коммунальных объектов III -V классов опасности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.0 Производственная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.2 Тяжелая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.2.1 Автомобилестроительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3 Легкая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.2 Фарфоро-фаянсовая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.4 Ювелирная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.6 Строительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.7 Энергетика | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9.1 Складские площадки | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.1.1 Железнодорожные пути | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0 Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны П2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 41. П3. Зона производственно-коммунальных объектов IV -V классов опасности

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.0 Производственная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3 Легкая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.1 Фармацевтическая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.2 Фарфоро-фаянсовая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.3 Электронная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.3.4 Ювелирная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.4 Пищевая промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.6 Строительная промышленность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.7 Энергетика | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9.1 Складские площадки | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.1.1 Железнодорожные пути | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0 Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.7.2 Размещение гаражей для собственных нужд | 30 (на один гараж) | 60 (на один гараж) | 1,5 – для отдельно стоящих гаражей; 0 – в случае размещения гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду. | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 5 надземных | 75 | 15 |
| 3.10.2 Приюты для животных | 1000 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 40 | 15 |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны П3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 42. К1. Зона оптовой торговли

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.1 Деловое управление | 500 | 1000 | 5 | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 500 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 7 надземных | 75 | 15 |
| 4.3. Рынки | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | 500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9.1 Складские площадки | 1000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны К1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии  со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 43. К2. Зона коммунально-складских объектов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 2.7.1. Хранение автотранспорта | 30 | 120 | 3 м – для многоярусных объектов; 1,5 м – для отдельно стоящих гаражей; 0 м в случае размещения на смежном участке пристроенного здания. | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | Не подлежит установлению |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.1.2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 3.3 Бытовое обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9.1.1 Заправка транспортных средств | 300 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 65 | 25 |
| 4.9.1.3 Автомобильные мойки | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.1.4 Ремонт автомобилей | 100 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.9.2 Стоянка транспортных средств | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.9 Склад | 500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |
| 6.9.1 Складские площадки | 1000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.3 Стоянки транспорта общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |
| 4.7 Гостиничное обслуживание | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 75 | 15 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны К1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 44. И 1. Зона размещения объектов инженерно-технического обеспечения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 4.9 Служебные гаражи | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | для постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей – 1,5 м; для многоярусных объектов – 3 м. | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.7 Энергетика | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8. Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.2.1 Размещение автомобильных дорог | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.5 Трубопроводный транспорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0 Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.3. Обеспечение внутреннего правопорядка | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 75 | 15 |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны И1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 45. И2. Зона размещения линейных транспортных сооружений

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 6.8 Связь | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.1 Железнодорожный транспорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.1.1 Железнодорожные пути | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 7.1.2 Обслуживание железнодорожных перевозок | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны И2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 46. Р 1. Зона городских парков

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.6.2 Парки культуры и отдыха | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 1 | 20 | 60 |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.6.3 Цирки и зверинцы | 1000 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 1 надземный | 75 | 15 |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | 500 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 47. Р2. Зона природных ландшафтов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.2 Курортная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 48. Р3. Зона городских лесов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 10.10. Осуществление рекреационной деятельности в лесах | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 49. Р4. Зона зелёных насаждений специального использования

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р4, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 50. Р5. Зона рекреационно-ландшафтных территорий

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1 Спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м | Не подлежит установлению | Предельное максимальное количество этажей – 4 надземных этажа. | 70 | 20 |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.2 Курортная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 надземных | 50 | 25 |
| 5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1.5 Водный спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1.6 Авиационный спорт | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 2 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1.7 Спортивные базы | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 надземных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р5, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 51. Р6. Зона рекреационного назначения

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р6, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 52. Р7. Зона рекреационного строительства

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.1.3. Площадки для занятий спортом | 100 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 0 | 0 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.2 Природно-познавательный туризм | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.2.1 Туристическое обслуживание | 200 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 3 надземных | 50 | 25 |
| 5.4 Причалы для маломерных судов | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 5.5 Поля для гольфа или конных прогулок | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.1 Охрана природных территорий | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.2 Курортная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.2.1 Санаторная деятельность | 1000 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  | 3 надземных | 50 | 25 |
| 11.1 Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.6 Общественное питание | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |
| 4.8.1 Развлекательные мероприятия | 200 | Не подлежит установлению | 3 | Не подлежит установлению | 2 надземных | 75 | 15 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии с со статьей  61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны Р7, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей  62 настоящих Правил.

Статья 53. С1-А. Зона ограниченного доступа

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.2.1 Дома социального обслуживания | для психоневрологических домов-интернатов –28000 кв. м | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 4 надземных | 50 | 20 |
| 3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание | 2000 | Не подлежит установлению | 5 | Не подлежит установлению | 6 надземных | 50 | 40 |
| 3.4.3 Медицинские организации особого назначения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 3.9 Обеспечение научной деятельности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 8 надземных | 75 | 15 |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны С1-А, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей  2 настоящих Правил.

Статья 54. С1-Б. Зона режимных объектов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.0 Обеспечение обороны и безопасности | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 8.1 Обеспечение вооруженных сил | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны С1-Б, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 55. С2. Зона размещения полигона твёрдых бытовых отходов

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 12.2 Специальная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны С2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии с главой 9со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 56. С3. Зона размещения кладбищ

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 9.3 Историко-культурная деятельность | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.1 Ритуальная деятельность | 5000 | 400 000 | Не подлежит установлению | 10 м | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны С3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 57. С4. Зона размещения золоотвала

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 6.7 Энергетика | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны С4, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 58. СХ1. Зона ведения садоводства и огородничества для собственных нужд

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.1 Улично-дорожная сеть | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0.2 Благоустройство территории | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13.0 Земельные участки общего назначения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 13.1. Ведение огородничества | Не подлежит установлению | 600 | 3 | 0 | 0 | Не подлежит установлению | 75 |
| 13.2. Ведение садоводства | 300 | 600 | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 25 | 50 |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны СХ1, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 59. СХ2. Зона сельскохозяйственного использования

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.3 Овощеводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.5 Садоводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.8 Скотоводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.9 Звероводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.10 Птицеводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.11 Свиноводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.12 Пчеловодство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.13 Рыбоводство | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.17 Питомники | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.19 Сенокошение | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 4.4 Магазины | 200 | 1000 | 3 | Не подлежит установлению | 3 надземных | 75 | 15 |
| 6.9 Склад | 500 | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | 80 | 10 |

3. Вспомогательные виды разрешенного использования не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны СХ2, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 60. СХ3. Зона размещения фермерских хозяйств с содержанием животных

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

| Вид разрешенного использования (код и наименование) | Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предельные размеры земельных участков |  | Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  | Иные предельные параметры |
|  | Минимальная площадь земельного участка, кв.м | Максимальная площадь земельного участка, кв.м | Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м | Максимальная высота, м | Предельное количество этажей, этаж | Максимальный процент застройки в границах земельного участка,% | Минимальный процент озеленения, % |
| 3.1.1 Предоставление коммунальных услуг | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.8 Скотоводство <*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.9 Звероводство<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.10 Птицеводство<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.11 Свиноводство<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.12 Пчеловодство<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.13 Рыбоводство<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.17 Питомники | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства<*> | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.19 Сенокошение | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 1.20 Выпас сельскохозяйственных животных | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |  |
| 11.1. Общее пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.2. Специальное пользование водными объектами | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 11.3. Гидротехнические сооружения | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |
| 12.0 Земельные участки (территории) общего пользования | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению | Не подлежит установлению |

<*> объекты животноводства, соответствующие IV-V классам опасности по санитарной классификации согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования: не установлены.

4. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них устанавливаются ограничения использования земельного участка в соответствии со статьей 61 настоящих Правил, требованиями законодательства Российской Федерации.

5. В границах территориальной зоны СХ3, применительно к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, устанавливаются согласно нормативам градостроительного проектирования, документации по планировке территории и требованиям действующего законодательства.

6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится на территории, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, на них устанавливаются требования в соответствии со статьей 62 настоящих Правил.

Статья 61. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые зонами с особыми условиями использования территории

1. В настоящей статье указаны ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использования территорий, отображенных на Карте границ зон с особыми условиями использования территории.

2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства действуют в границах зон с особыми условиями использования территорий, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации:

| № п/п | Наименование зоны с особыми условиями использования территории | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
|  | Санитарно-защитная зона | Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона (СЗЗ) – специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и (или) до величин приемлемого риска для здоровья населения, а также в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» |
|  | Охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) | 1. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 2. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон объектов по производству электрической энергии устанавливаются в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1033 «О порядке установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». |
|  | Охранные зоны трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | Охранные зоны магистральных газопроводов устанавливаются для исключения возможности их повреждения в соответствии Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, и Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Федерального горного и промышленного надзора России от 24.04.1992 № 9 (в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 23.11.1994 № 61). |
|  | Охранные зоны линий и сооружений связи | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон линий и сооружений связи Российской Федерации устанавливается согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 г. № 578 в целях обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, повреждение которых нарушает нормальную работу взаимоувязанной сети связи Российской Федерации, наносит ущерб интересам граждан, производственной деятельности хозяйствующих субъектов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации. |
|  | Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы | 1) Режим береговой полосы водных объектов общего пользования (территория общего пользования статья 6 Водного кодекса РФ). Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. 2) Режим водоохраной зоны. В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов; 5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в части 2 данного раздела настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными частью 2 данного раздела настоящей статьи, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов. 3) Режим прибрежной полосы. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 2 данного раздела настоящей статьи ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.». |
|  | Зоны затопления и подтопления | 1. В соответствии с положениями ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации зоны затопления, подтопления устанавливаются, изменяются в отношении территорий, подверженных негативному воздействию вод и не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием исполнительных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 2. Работы по определению границ зон затопления, подтопления выполняются в соответствии с Положением, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления». 3. В соответствии с частью 3 статьи 67.1 Водного кодекс Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления запрещается: 1) строительство объектов капитального строительства (за исключением строительства сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод); 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 3) размещение кладбищ, объектов уничтожения биологических отходов, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 5) освоение территорий в целях строительства объектов капитального строительства (за исключением осуществления инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод). |
|  | Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, трубопроводов для продуктов переработки нефти и газа, аммиакопроводов) | Согласно пункту 22 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083, при проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования. В соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» зоны минимальных расстояний от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности. Согласно Федеральному закону от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в нарушении ограничений использования земельных участков, осуществления хозяйственной деятельности в границах охранных зон газопроводов, зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов или в умышленном блокировании объектов систем газоснабжения либо их повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Указанные зоны являются фактически установленными в силу расположения трубопроводов на земельных участках и действия нормативных правовых актов, определяющих границы этих зон - СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы. |
|  | Влияние аэродрома | Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. 1) Зона согласования размещения объектов 10 км Согласованию подлежит размещение: а) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне этих границ в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА); б) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; в) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств; г) взрывоопасных объектов; д) факельных устройств для аварийного сжигания газов; е) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов. 2) Зона запрещения размещения объектов 15 км Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. Согласованию подлежит размещение: а) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; б) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств; в) взрывоопасных объектов; г) факельных устройств для аварийного сжигания газов; д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов. 3) Зона согласования размещения объектов 30 км Согласованию подлежит размещение: объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более; а) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; б) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств; в) взрывоопасных объектов; г) факельных устройств для аварийного сжигания газов; д) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов. |
|  | Зона охраняемого военного объекта, охранная зона военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. N 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» Запретные зоны 1. Запретная зона - территория вокруг военного объекта, включающая земельный участок, на котором он размещен, в границах которой запрещается или ограничивается хозяйственная и иная деятельность с целью обеспечения безопасности населения при функционировании военного объекта и возникновении на нем чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта 2. Для военных объектов, расположенных вне населенных пунктов, внешняя граница запретной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 3 километра от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина запретной зоны военного объекта определяется величиной расчетного радиуса воздействия поражающих факторов военного объекта, возникающих при нарушении его нормального функционирования вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций. 3. На территории запретной зоны запрещается строительство объектов капитального строительства производственного, социально-бытового и иного назначения, а также проведение ландшафтно-реабилитационных, рекреационных и иных работ, создающих угрозу безопасности военного объекта и сохранности находящегося на нем имущества. В пределах запретной зоны не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и пиротехнических средств. Использование расположенных в границах запретной зоны водных объектов и воздушного пространства над ней регулируется нормами водного и воздушного законодательства Российской Федерации. Зона охраняемого военного объекта 1. Зона охраняемого военного объекта - территория, в границах которой ограничивается строительство объектов капитального строительства, предусматривающих эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также использование стационарного или переносного приемо-передающего оборудования, препятствующего нормальному функционированию военного объекта. 2. Внешняя граница зоны охраняемого военного объекта устанавливается на расстоянии, не превышающем 2 километров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра. Ширина зоны охраняемого военного объекта определяется с учетом норм электромагнитной совместимости и помехозащищенности оборудования, эксплуатируемого на военном объекте. Зона охраняемого военного объекта не устанавливается, если ее внешняя граница совпадает с границей запретной зоны. 3. На территории зоны охраняемого военного объекта строительство объектов капитального строительства, ввод в эксплуатацию оборудования, создающего искусственные, в том числе индустриальные, радиопомехи, а также размещение и эксплуатация стационарного или переносного приемо-передающего оборудования с мощностью передатчиков более 5 Вт осуществляются исключительно по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. При этом параметры электромагнитной совместимости оборудования, создающего радиопомехи военному объекту, определяются по внешней границе зоны охраняемого военного объекта. 4. На территории зоны охраняемого военного объекта не допускается ликвидация дорог и переправ, а также осушение и отведение русел рек. Охранная зона 1. Охранная зона военного объекта - территория, в границах которой принимаются особые меры по обеспечению безопасного функционирования и защите военного объекта, включающие меры по обеспечению безопасного хранения вооружения, военной техники, ракет и боеприпасов, а также иного имущества военного назначения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или совершении террористического акта 2. Граница охранной зоны военного объекта устанавливается в пределах запретной зоны (или в пределах зоны охраняемого военного объекта, если она установлена) на территории, непосредственно примыкающей к внешнему ограждению территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, к его внешнему периметру: а) на расстоянии, не превышающем 400 метров, - для военных объектов, на которых хранятся боеприпасы, ракеты, взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, химически и биологически опасные вещества, легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, а также горюче-смазочные материалы; б) на расстоянии, не превышающем 100 метров, - для прочих военных объектов. 3. На территории охранной зоны военного объекта без специального разрешения федерального органа исполнительной власти (федерального государственного органа), в ведении которого находится военный объект, запрещается: а) проживание и (или) нахождение физических лиц; б) осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии с настоящим Положением; в) размещение объектов производственного, социально-бытового и иного назначения, устройство туристических лагерей и зон отдыха, размещение и оборудование стоянок автотранспорта, разведение открытого огня (костров), стрельба из любых видов оружия, использование взрывных устройств и пиротехнических средств, проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением противопожарных и других мероприятий по обеспечению безопасности военного объекта, в том числе фитосанитарных мероприятий, любыми лицами, за исключением лиц, обеспечивающих функционирование военного объекта или использующих его. Специальная зона 1. Специальная зона - территория вокруг военного объекта, в границах которой с целью обеспечения защиты сосредоточенных на военном объекте сведений, составляющих государственную тайну, запрещается или ограничивается ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц 2. Внешняя граница специальной зоны устанавливается на расстоянии не более чем 400 метров от внешнего ограждения территории военного объекта или, если такое ограждение отсутствует, от его внешнего периметра, за исключением внешних границ ранее установленных специальных зон. 3. На территории специальной зоны ведение хозяйственной деятельности, строительство объектов капитального строительства, проживание и (или) нахождение физических лиц осуществляются по согласованию с федеральным органом исполнительной власти (федеральным государственным органом), в ведении которого находится военный объект. |
|  | Охранные зоны геодезических пунктов государственной геодезической сети, нивелирных пунктов государственной нивелирной сети и гравиметрических пунктов государственной гравиметрической сети | 1. Порядок установления, изменения, прекращения существования охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1080 «Об охранных зонах пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети». 2. В пределах границ охранных зон пунктов запрещается: - использование земельных участков для осуществления видов деятельности, приводящих к повреждению или уничтожению наружных опознавательных знаков пунктов, нарушению неизменности местоположения их центров, уничтожению, перемещению, засыпке или повреждению составных частей пунктов; - проведение работ, размещение объектов и предметов, которые могут препятствовать доступу к пунктам. 3. В границах охранной зоны пунктов территории, в отношении которых устанавливаются различные ограничения использования земельных участков, не выделяются. 4. Указанные ограничения использования земельных участков в охранных зонах пунктов устанавливаются для охранных зон всех пунктов и не зависят от характеристик пунктов и их территориального расположения. 5. Отдельные ограничения использования земельных участков при установлении охранных зон пунктов в зависимости от характеристик пунктов или их территориального расположения не устанавливаются. |
|  | Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы) | 1. Постановление Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон». 4. Решения о создании охранных зон государственных природных заповедников, национальных парков и памятников природы федерального значения и об установлении их границ принимаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Решения о создании охранных зон природных парков и памятников природы регионального значения и об установлении их границ принимаются высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации). 5. Режим охранной зоны устанавливается положением об охранной зоне конкретного государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы, утверждаемым органом государственной власти, принимающим решение о ее создании. 6. В границах охранных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы государственного природного заповедника, национального парка, природного парка или памятника природы. 7. В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в соответствии со статьей 28 Федерального закона «О животном мире». 8. Описание месторасположения, площади, границ, режима особой охраны памятника природы регионального значения «Гора Скалистая», а также режим его зоны охраны установлены решением Приморского краевого совета народных депутатов № 381 от 29.09.1988 «Об отнесении уникальных и типичных природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края». 9. Описание месторасположения, площади, границ, режима особой охраны памятников природы регионального значения «Водопад реки Каменки», «Роща диморфанта (Роща калопанакса семилопастного)», «Возвышенность Сенькина Шапка», Обнажение горных пород «Щеки», а также режимы их зон охраны установлены Решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов от 13.07.1984 №535 «Об отнесении уникальных и типовых природных объектов к государственным памятникам природы Приморского края». |
|  | Округ санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов | 1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2024 г. N 1186 «Об утверждении Положения об округах санитарной (горно-санитарной) охраны природных лечебных ресурсов» объектами, в целях защиты и сохранения которых устанавливаются округа санитарной (горно-санитарной) охраны, являются: - месторождение минеральных вод (или их участки); - месторождение лечебных грязей; - имеющее лечебные свойства месторождение полезных ископаемых и специфических минеральных ресурсов (рапа лиманов и озер, бишофит, лечебные соли); - месторождение лечебных природных газов; - лечебный климат. 2. На территориях округов санитарной (горно-санитарной) охраны устанавливается режим, который обеспечивает сохранение природных лечебных ресурсов. 3. В границах первой, второй и третьей зон округа горно-санитарной охраны устанавливаются различные ограничения использования земельных участков. Перечень ограничений использования земельных участков, который устанавливается для соответствующей зоны округа горно-санитарной охраны, является единым для такой зоны и не может меняться в зависимости от характеристик природного лечебного ресурса, применительно к которому устанавливается зона округа горно-санитарной охраны. 4. В границах первой зоны округа горно-санитарной охраны запрещаются проживание, а также осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением видов деятельности, связанных с геологическим изучением, разведкой и добычей минеральных вод, лечебных грязей, лечебных природных газов, имеющих лечебные свойства полезных ископаемых и специфических минеральных ресурсов, с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в целях организации санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, с предупреждением и ликвидацией опасных природных явлений и техногенных процессов на данной территории. 5. В границах второй зоны округа горно-санитарной охраны запрещается вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом, санитарных рубок, рубок, связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией объектов капитального строительства и некапитальных объектов, в том числе линейных объектов, сооружений санаторно-курортных организаций, курортных терренкуров, рубок в целях обеспечения охраны земель сельскохозяйственного назначения, а также непосредственно связанных с созданием и развитием сферы санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации. 6. В границах второй зоны округа горно-санитарной охраны допускаются деятельность, связанная непосредственно с созданием и развитием санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации, а также размещение: - зданий и сооружений, предназначенных для размещения приемного отделения или регистратуры, диагностических отделений (кабинетов) лечебных отделений (кабинетов); - грязелечебниц; - бальнеологических лечебниц; - питьевых источников (питьевых бюветов или галерей); - зданий и сооружений, предназначенных для круглосуточного пребывания граждан; - объектов, в том числе линейных, коммунально-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование объектов, указанных в подпунктах «1)» - «5)» настоящего пункта; - строений, сооружений, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений); - каптажных сооружений; - малых архитектурных форм; - терренкуров, павильонов для отдыха. 7. В границах второй зоны округа горно-санитарной охраны допускается: - строительство автомобильных дорог, за исключением автомагистралей, не допускающих загрязнение окружающей среды, природных лечебных ресурсов и не приводящих к их истощению (утрате), истощению (утрате) их лечебных свойств; - размещение коллективных стоянок автотранспорта с соответствующей системой очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод; - строительство жилых домов, организация и обустройство садовых земельных участков или огородных земельных участков и размещение модульных некапитальных средств размещения (глэмпинги, кемпинги) с централизованными системами водоснабжения и канализации; - разведка и добыча питьевых и технических подземных вод при условии обеспечения требований в сфере охраны окружающей среды; - строительство объектов туристской индустрии, обороны страны и безопасности государства, зданий и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, социально-культурного, физкультурно-спортивного назначения, которые не загрязняют окружающую среду, природные лечебные ресурсы и не приводят к их истощению (утрате), истощению (утрате) их лечебных свойств. 8. В границах третьей зоны округа горно-санитарной охраны запрещается осуществление деятельности: - по производству кокса; - по добыче сырой нефти и (или) природного газа, включая переработку природного газа; - по производству нефтепродуктов; - по добыче и (или) обогащению железных руд; - по добыче и (или) подготовке руд цветных металлов (алюминия (боксита), меди, свинца, цинка, олова, марганца, хрома, никеля, кобальта, молибдена, титана, тантала, ванадия), руд драгоценных металлов (золота, серебра, платины), за исключением оловянных руд, титановых руд, хромовых руд, руд и песков драгоценных металлов на россыпных месторождениях; - по обеспечению электрической энергией, газом и паром с применением установок, использующих в качестве топлива, в том числе резервного, нефтепродукты или твердое топливо; - по металлургическому производству; - по производству химических веществ и химических продуктов; - по производству пестицидов и минеральных удобрений; - по захоронению отходов производства и потребления, их обезвреживанию и утилизации термическими способами, а также хранению отходов производства и потребления I и II классов опасности; - по обеззараживанию и (или) обезвреживанию, в том числе термическим способом, медицинских отходов, за исключением медицинских (санаторно-курортных) организаций, осуществляющих такую деятельность; - по утилизации и (или) уничтожению биологических отходов; - по производству целлюлозы и (или) древесной массы, бумаги и (или) картона; - по производству кожи и изделий из кожи; - по эксплуатации ядерных установок, в том числе атомных станций; - по обогащению урановых и ториевых руд, производству ядерного топлива; - по эксплуатации радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов, пунктов захоронения радиоактивных отходов; - по транспортированию по трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов с использованием магистральных трубопроводов, межпромысловых трубопроводов, а также по перегрузке нефти и нефтепродуктов, по сливу (наливу) нефти и нефтепродуктов на сливоналивных железнодорожных путях; - по производству газа; - по производству сырой нефти из горючих (битуминозных) сланцев и песка, резиновых изделий на основе резиновых смесей; - по производству обработанных асбестовых волокон, смесей на основе асбеста и изделий из них, изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; - по складированию и хранению нефти и продуктов ее переработки, пестицидов, агрохимикатов; - по производству неметаллической минеральной продукции с использованием оборудования для расплава минеральных веществ, включая производство минеральных волокон; - по хранению и (или) уничтожению химического оружия; - по производству фармацевтических субстанций. 9. В границах третьей зоны округа горно-санитарной охраны запрещается размещать здания и сооружения, которые являются: - объектами инфраструктуры речного порта, расположенного на внутренних водных путях Российской Федерации; - объектами инфраструктуры морского порта; - объектами, предназначенными для приема, отправки воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок, за исключением объектов единой системы организации воздушного движения; - объектами инфраструктуры железнодорожного транспорта, за исключением объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, предназначенных для пассажирских перевозок. |
|  | Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны | 1. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в целях обеспечения граждан питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации осуществляется резервирование источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на основе защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. Для таких источников устанавливаются зоны специальной охраны, режим которых соответствует режиму зон санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 2. В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения устанавливаются, изменяются, прекращают существование по решению исполнительного органа субъекта Российской Федерации. При этом решения об установлении, изменении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения принимаются при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии границ таких зон и ограничений использования земельных участков в границах таких зон санитарным правилам. Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения утверждается Правительством Российской Федерации. 3. Принципиальное содержание указанного режима установлено СанПиН 2.1.4.1110-02 (зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения). |
|  | Защитные зоны объектов культурного наследия | Согласно ст. 34 Федерального закона № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона объекта культурного наследия, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. В случае отсутствия утвержденного проекта зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия. Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов. Согласно п. 3 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются: 1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника; 2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля. Согласно п. 4 ст. 34.1 Федерального закона № 73-ФЗ, в случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. Защитные зоны не устанавливаются для некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56.4 Федерального закона № 73-ФЗ требования и ограничения. Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей. |
|  | Зоны охраны объектов культурного наследия | 1. Зоны охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации», Закона Приморского края от 30 апреля 2015 года N 612-КЗ «Об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Приморского края» 2. В составе зон охраны объекта культурного наследия могут быть выделены охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности зона охраняемого природного ландшафта. В целях одновременного обеспечения сохранности двух и более объектов культурного наследия при наличии композиционных и (или) видовых связей между объектами культурного наследия устанавливается объединенная зона охраны 3. В границах охранной зоны, единой охранной зоны устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей: а) запрет: на строительство, за исключением линейных объектов, если запрет на их строительство не установлен в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта, и применения специальных мер, направленных на сохранение и (или) восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды); на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия; б) запреты, устанавливаемые в зависимости от характеристик объекта культурного наследия и его историко-градостроительной и (или) природной среды: на строительство линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную и (или) природную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения, или необходимо для обеспечения сохранности, сохранения, содержания и эксплуатации объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс; на реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такая реконструкция необходима для обеспечения функционирования объекта культурного наследия; на размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений и объектов, включая автостоянки, киоски, навесы, которые нарушают характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды, за исключением случаев, если такое размещение соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования; на применение для наружной отделки фасадов объектов капитального строительства строительных материалов, архитектурных и цветовых решений, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды; на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и (или) природной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды. Этот запрет не применяется к базовым станциям сотовой связи, башенным и антенно-мачтовым конструкциям, включая телевизионные и радиоантенны, которые размещены до 1 марта 2025 г., и не ограничивает проведение работ по ремонту и модернизации базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, в пределах их объемно-пространственных параметров; на использование акватории водных объектов, нарушающее характеристики объекта культурного наследия и его историко-градостроительной и (или) природной среды; на проведение работ в области благоустройства, за исключением случаев, если такие работы не оказывают негативного воздействия на объект культурного наследия, или не нарушают характеристики его историко-градостроительной среды, или необходимы для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения; на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов. 3. В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей: а) запрет: на использование строительных технологий, оказывающих негативное воздействие на объекты культурного наследия и историческую застройку; на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия; б) запреты, устанавливаемые в зависимости от характеристик объекта культурного наследия и его историко-градостроительной среды: на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды или препятствующих ее сохранению и (или) восстановлению, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия; на строительство линейных объектов, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения, или необходимо для обеспечения сохранности, сохранения, содержания и эксплуатации объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс; на размещение рекламы, вывесок, некапитальных строений, сооружений, нарушающих характеристики историко-градостроительной среды, за исключением случаев, если это соответствует назначению объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс, и (или) необходимо для обеспечения его современного использования и сохранности; на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик историко-градостроительной среды. Этот запрет не применяется к базовым станциям сотовой связи, башенным и антенно-мачтовым конструкциям, включая телевизионные и радиоантенны, которые размещены до 1 марта 2025 г., и не ограничивает проведение работ по ремонту и модернизации базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, в пределах их объемно-пространственных параметров. 4. В границах зоны охраняемого природного ландшафта, единой зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются следующие ограничения использования земельных участков, водных объектов и их частей: а) запрет: на осуществление хозяйственной деятельности, нарушающей характер и облик исторического и природного окружения объекта культурного наследия, вызывающей загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, нарушение сложившегося характера гидрологических условий; на уничтожение ценных зеленых насаждений; на размещение взрыво- и пожароопасных объектов, угрожающих сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия; на размещение отходов производства и потребления, устройство складов и захоронений ядохимикатов; б) запреты, устанавливаемые в зависимости от вида и характеристик объекта культурного наследия и его историко-градостроительной и (или) природной среды: на размещение объектов, для которых требуется установление санитарно-защитной зоны и деятельность которых оказывает вредное воздействие на окружающую среду и охраняемый природный ландшафт; на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в параметрах, нарушающих характеристики историко-градостроительной и (или) природной среды объекта культурного наследия или препятствующих сохранению и (или) восстановлению такой среды, за исключением случаев, если такие строительство, реконструкция необходимы для обеспечения функционирования объекта культурного наследия; на строительство линейных объектов, за исключением случаев, если такое строительство направлено на минимизацию негативного воздействия на объект культурного наследия и его историко-градостроительную и (или) природную среду, или необходимо для обеспечения его функционирования или обеспечения жизнедеятельности населения, или необходимо для обеспечения сохранности, сохранения, содержания и эксплуатации объекта культурного наследия религиозного назначения и (или) объектов капитального строительства, образующих с ним монастырский, храмовый или иной культовый комплекс; на размещение базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, которые препятствуют визуальному восприятию охраняемого природного ландшафта, в том числе сохранению и (или) восстановлению соотношения открытых и закрытых пространств, композиционной связи с объектом культурного наследия охраняемого природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства. Этот запрет не применяется к базовым станциям сотовой связи, башенным и антенно-мачтовым конструкциям, включая телевизионные и радиоантенны, которые размещены до 1 марта 2025 г., и не ограничивает проведение работ по ремонту и модернизации базовых станций сотовой связи, башенных и антенно-мачтовых конструкций, включая телевизионные и радиоантенны, в пределах их объемно-пространственных параметров. |
|  | Зоны охраняемых объектов | В соответствии с Положением о зоне охраняемого объекта, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132 зона охраняемого объекта устанавливается бессрочно для исключения причин и условий, порождающих угрозу безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов, в том числе в отношении вновь создаваемого объекта (планируемого к строительству) или в случае реконструкции охраняемого объекта. Размер зоны охраняемого объекта и ее границы определяются с учетом размера земельного участка, на котором расположены охраняемые объекты, застройки земельного участка и застройки вокруг него, рельефа местности, а также с учетом иных условий, обеспечивающих безопасность объектов государственной охраны и охраняемых объектов. Расстояние от границ охраняемого объекта до границ зоны охраняемого объекта не должно превышать 1 километр, а в горной местности – 3 километра. Ограничения использования для каждой зоны охраняемого объекта формируются из перечня ограничений использования земельных участков и ограничений хозяйственной и иной деятельности в зонах охраняемых объектов, определенного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2019 № 1132, и устанавливаются правовым актом об установлении (изменении или о прекращении существования) зоны охраняемого объекта принимается Федеральной службой охраны Российской Федерации. |
|  | Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением | 1. В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений создаются охранные зоны, в которых устанавливаются ограничения использования земельных участков. 2. Режим охранных зон наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением установлен постановлением Правительства Российской Федерации «Об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением» от 17.03.2021 № 392 3. На земельные участки, через которые осуществляется проход или проезд к стационарным пунктам наблюдений, входящим в государственную наблюдательную сеть, могут быть установлены сервитуты в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. |
|  | Охранная зона гидроэнергетического объекта | Охранная зона гидроэнергетического объекта и режим ее использования устанавливается в соответствии с Правилами установления охранных зон для гидроэнергетических объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 884. Использование водных объектов (водопользование) в охранных зонах подлежит обязательному согласованию с оператором гидроэнергетического объекта. Согласованию подлежат следующие виды деятельности (водопользования): а) использование акватории водных объектов для рекреационных целей; б) создание стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, а также искусственных земельных участков; в) разведка и добыча полезных ископаемых; г) сплав древесины в плотах и с применением кошелей, за исключением случаев пропуска через судоходные гидротехнические сооружения; д) организованный отдых детей, а также ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов; е) строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; ж) строительство гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи и других линейных объектов; з) проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ по содержанию внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений; и) подъем затонувших судов; к) плавание маломерных судов, за исключением случаев их пропуска через судоходные гидротехнические сооружения, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах; л) осуществление разового взлета и разовой посадки воздушных судов; м) охота, все виды рыболовства, за исключением рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства); н) купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд граждан; о) проведение геологического изучения, а также геофизических, геодезических, картографических, топографических, гидрографических и водолазных работ; п) санитарный, карантинный и другой контроль; р) научные и учебные цели. |

Статья 62. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, отображенных на карте градостроительного зонирования (далее также – территория АГО). Границы таких территорий могут не совпадать с границами территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

6. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображены на Карте территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.

3. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении:

1) объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;

2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;

3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;

4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;

5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

4. Срок выдачи согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не может превышать десять рабочих дней.

5. Основанием для отказа в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства является несоответствие архитектурных решений объекта капитального строительства, определяющих его архитектурно-градостроительный облик и содержащихся в проектной документации либо в задании застройщика или технического заказчика на проектирование объекта капитального строительства, требованиям к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, указанным в градостроительном регламенте.

6. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства устанавливается Постановлением Правительства РФ от 29.05.2023 N 857 «Об утверждении требований к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства и Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства».

7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства:

| № п/п | Требования |
| --- | --- |
| 1 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части видов разрешенного использования объектов капитального строительства, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства |
| 1.1 | Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код - 2.3), хранение автотранспорта (код - 2.7.1), коммунальное обслуживание (код - 3.1), социальное обслуживание (код - 3.2), бытовое обслуживание (код - 3.3), здравоохранение (код - 3.4), дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1), среднее и высшее профессиональное образование (код 3.5.2), культурное развитие (код - 3.6), религиозное использование (код – 3.7), общественное управление (код - 3.8), амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1), деловое управление (код - 4.1), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2), рынки (код - 4.3), магазины (код - 4.4), банковская и страховая деятельность (код - 4.5), общественное питание (код - 4.6), гостиничное обслуживание (код - 4.7), развлечения (код - 4.8), служебные гаражи (код - 4.9), объекты дорожного сервиса (код 4.9.1), выставочно-ярмарочная деятельность (код - 4.10), отдых (рекреация) (код - 5.0), обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2), водный спорт (код - 5.1.5), железнодорожный транспорт (код - 7.1), санаторная деятельность (код - 9.2.1), ритуальная деятельность (код - 12.1). |
| 2 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части объемно-пространственных характеристик объектов капитального строительства |
| 2.1 | Объект капитального строительства, выходящий фасадом на территорию общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.2 | Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 метров; 4 этажа - не менее 20 метров; 5 этажей - не менее 30 метров; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 12 метров. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно |
| 2.3 | При протяженности объекта капитального строительства более 100 метров необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.4 | Запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 2.5 | Размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению |
| 2.6 | Архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом его функционального назначения |
| 3 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части архитектурно-стилистических характеристик объектов капитального строительства |
| 3.1 | Элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей такого объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства |
| 3.2 | Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурное решение объекта капитального строительства, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера |
| 3.3 | Устройство выступающих тамбуров входных групп на фасадах, ориентированных на территории общего пользования, не допускается. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства |
| 3.4 | Архитектурное решение фасада объекта капитального строительства в границах нежилых помещений и их входных групп, должны предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений |
| 3.5 | Характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство |
| 3.6 | Для повышения архитектурно-эстетических качеств объектов капитального строительства их фасады должны иметь отделку облицовочными материалами |
| 3.7 | Не допускается облицовка фасадов объектов капитального строительства, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства |
| 4 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части цветовых решений объектов капитального строительства |
| 4.1 | Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства не устанавливаются |
| 5 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части отделочных и (или) строительных материалов объектов капитального строительства |
| 5.1 | Не допускается: 1) использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), профилированного металлического листа, асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления; 2) окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем; 3) использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые), материала графитового листового для устройства глухой части лоджии или балкона; 4) использование цветного остекления, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства, искажающего восприятие архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства и окружающего их пространства, включая объекты и элементы благоустройства. |
| 6 | к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части размещения технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |
| 6.1 | Техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства, включающее в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха, должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта капитального строительства и иметь комплексный характер |
| 6.2 | Габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, должны приниматься с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства |
| 6.3 | Не допускается: размещение технического и инженерного оборудования на архитектурных элементах и деталях декора, порталах, козырьках, пилонах, консолях, фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито и иных видов монументального искусства; наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада; размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца |
| 6.4 | При строительстве объекта капитального строительства объемно-пластическое решение фасада такого объекта должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции воздуха и их комплексов, скрытую систему водоотведения, либо предусматривать их внутреннее размещение |
| 6.5 | В случае реконструкции объекта капитального строительства: размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление; при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка должна осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены; при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства |
| 7 | Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства в части подсветки фасадов объектов капитального строительства |
| 7.1 | Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства не устанавливаются |